[image: image1.png]



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     ΖΩΓΡΑΦΟΥ 27/2/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ. :  50
ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                               

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κλειστές
προσφορές για ανακατασκευή τουαλετών αγοριών 6ου
Λυκείου - Δήμου Ζωγράφου

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ζωγράφου
προκηρύσσει εκδήλωση  ενδιαφέροντος με κλειστές προσφορές για την ανακατασκευή τουαλετών αγοριών 6ου Λυκείου Ζωγράφου σύμφωνα με:

1. Ν. 4412/2016 Αρθρο 118 περί απευθείας ανάθεση.

2. Ν. 4412/2016 Αρθρο 38 – ΚΗΜΔΗΣ 
3. Ν. 4412/2016 Αρθρο 86 κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων (άρθρο 67 της                        Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 

4. Υ.Α. 57654/2017 - ΦΕΚ 1781/Β/23-5-2017 (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

         5.  Υπουργική Απόφαση 8440/2011 - ΦΕΚ 318/Β/25-2-2011
              « Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών  
               θεμάτων αυτών» και την υπ. αριθμ. Υπουργική Απόφαση 5293/2018.

6.   Τον ν. 1566 /1985 ΦΕΚ 167/30-9-1985  «Δομή και λειτουργία της Α/βάθμιας και 
      Β/βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

7. Ν. 3861/2010 Υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των    

      Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο –   

      «Πρόγραμμα Διαύγεια».

         8.   ΚΥΑ. 58510/2009 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995 (ΦΕΚ Β΄ 

               217/ 1995) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας   

               και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,   

               όπως αυτή ισχύει, περί εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών   

               κτιρίων από σχολικές επιτροπές».

9. Η υπ’ αριθμ. 13172/17.3.1995 (ΦΕΚ Β΄ 217/ 1995) 
      Κοινής  απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών,  Εθνικής  
      Παιδείας και Θρησκευμάτων και  Περιβάλλοντος 
      Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως αυτή ισχύει, περί 
      εκτέλεσης έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών
      κτιρίων από σχολικές  επιτροπές.

         10.  Ν 1894/1990 άρθρο 5 ( ΦΕΚ 110 Α)

         11. Άρθρο 10 της ΚΥΑ 64447/1991 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
                136Β) «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως των πάσης φύσεως εσόδων και 
               εξόδων των Σχολικών Επιτροπών»

          12. Την υπ. αριθμ. 18/2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και 

                Μεταφορών και Δικτύων « Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή 

                του Ν.  4412/2016.

          13. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010.

          14. Την υπ. αριθμ 3/12-2-2019 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής που αφορά 

               την ανακατασκευή τουαλετών αγοριών 6ου Λυκείου Ζωγράφου. ( ΑΔΑ  

              6ΕΡ546ΜΟ8Κ-Ζ41 ).

          15. Το υπ. αριθμ. 48/27-02-2019 πρωταρχικό αίτημα ανακατασκευής τουαλετών 

                αγοριών στο 6ο Λύκειο Ζωγράφου. ( ΑΔΑΜ 19REQ004533208)

          16. Την από 25/2/2019 Τεχνική Έκθεση εργασιών της Τεχνικής Υπηρεσίας 

                Δήμου  Ζωγράφου. 

Αναλυτικά οι εργασίες σύμφωνα  με την Τεχνική έκθεση αφορούν:
1) Αντικατάσταση 3 λεκανών (κατάργηση τούρκικων και τοποθέτηση συμβατικών λεκανών) και αντικατάστασή των δοχείων πλύσεως.

2) Έλεγχος υδραυλικής εγκατάστασης και αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων σωληνώσεων.

3) Έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων και λαμπτήρων.

4) Έλεγχος σιφονιών στους νιπτήρες, και αντικατάστασή τους (3 σιφώνια SPEC πλαστικά με μεταλλικό άκρο).

5) Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα ενδεικτικές διαστάσεις 20χ50 σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-07-02-00, τοποθετούμενα μετά την απόξεση των επιχρισμάτων, σε υπόστρωμα τσιμεντοασβεστοκονιάματος των 350Kgr τσιμέντου και 0,04m3 ασβέστιου ή κολλητά με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, με αρμούς το πολύ 1mm, με πλήρωση των κενών με λεπτόρρευστο τσιμεντοκονίαμα των 600Kg και αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, με ή χωρίς χρωστικές ή αρμόστοκο.

6) Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, ενδεικτικών διαστάσεων 33χ33cm,1ης ποιότητας έγχρωμα, υδατοαπορροφητικότητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη «GROUP 4», σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00. Τα πλακίδια θα τοποθετηθούν με αρμούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 Kgr τσιμέντου ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή.

7) Πλήρης χρωματισμός όλων των επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

Οι χρωματισμοί θα γίνουν επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής ή βινυλικής, ή στυρενιο – ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-10-02-00.  Πριν την εφαρμογή των δύο στρώσεων του τελικού χρώματος θα γίνει κατάλληλη προετοιμασία της τελικής επιφάνειας και αστάρωμα αυτής.

8) Κατασκευή (3) νέων ξύλινων πορτών στις τουαλέτες και μίας εξωτερικής.

9) Κατάργηση ουρητήρων και τοποθέτηση νέων πλακιδίων.

10) Δημιουργία μίας νέας θέσης τουαλέτας, ιδίων διαστάσεων με τις υπάρχουσες και ιδίας κατασκευής, και εκατέρωθεν αυτών. Τοποθέτηση συμβατικής λεκάνης με ενσωματωμένο καζανάκι, και ξύλινης πόρτας.

11) Λοιπές μικροεργασίες που θα προκύψουν για να γίνει πλήρως λειτουργική η 

Τουαλέτα (χαρτοθήκες σαπουνοθήκες, βρύσες στους υπάρχοντες νιπτήρες, 3 καθρέφτες κ.τ.λ ). 

12) Για λόγους ταχύτητας και αποφυγή οχλήσεων προτείνεται η επίστρωση των πλακιδίων να γίνει με κόλλα πλακιδίων πάνω στα υπάρχοντα, αφού εξασφαλισθεί πρώτα η στερέωση των υπαρχόντων, ιδιαίτερα σε  σημεία που υπάρχουν φθορές.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ( συμπερ. ΦΠΑ) 7.316,00 €
Για λόγους ασφάλειας προτείνεται οι εργασίες να εκτελεστούν κατά την διάρκεια των Πασχαλινών Διακοπών, όπου τα σχολεία θα είναι κλειστά.

Τέλος οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται μετά προσοχής και με επιμέλεια λαμβάνοντας ο Ανάδοχος όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την αποφυγή ατυχημάτων.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους από 01/3/2019 έως 11/03/2019 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. στην Γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής – Ιωάννου Θεολόγου 22 – Παλαιό Δημαρχείο Ζωγράφου – 2ος όροφος -τηλ. Επικοινωνίας : 210 77 73 809.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: (διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016)
 1.Φορολογική ενημερότητα.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα

 3. Ποινικό Μητρώο


                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΤΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

